#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

// Replace with your WiFi credentials

const char* ssid = "123456789";

const char* password = "123456789";

// Define sensor input pins

const int PH_PIN = 34;

const int TURBIDITY_PIN = 35;

const int TDS_PIN = 32;

// Create web server on port 80

WebServer server(80);

float readPH() {

int adcValue = analogRead(PH_PIN);

float voltage = adcValue * (3.3 / 4095.0);

float phValue = 3.5 * voltage;  // Example formula (adjust with calibration)

return phValue;

}

float readTurbidity() {

int adcValue = analogRead(TURBIDITY_PIN);

float voltage = adcValue * (3.3 / 4095.0);

float turbidity = 100 - (voltage * 100 / 3.3); // Simple linear example

return turbidity;

}

float readTDS() {

int adcValue = analogRead(TDS_PIN);

float voltage = adcValue * (3.3 / 4095.0);

float tdsValue = (133.42 * voltage * voltage * voltage - 255.86 * voltage * voltage + 857.39 * voltage) * 0.5; // Example

return tdsValue;

}

// Serve the web page

void handleRoot() {

float ph = readPH();

float turbidity = readTurbidity();

float tds = readTDS();

String html = "<!DOCTYPE html><html><head><meta charset='UTF-8'><title>Water Quality</title>";

html += "<style>body{font-family:sans-serif; text-align:center;} h1{color:#2E8B57;}</style></head><body>";

html += "<h1>Water Quality Monitor</h1>";

html += "<p><strong>pH:</strong> " + String(ph, 2) + "</p>";

html += "<p><strong>Turbidity:</strong> " + String(turbidity, 2) + " %</p>";

html += "<p><strong>TDS:</strong> " + String(tds, 2) + " ppm</p>";

html += "</body></html>";

server.send(200, "text/html", html);

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Connect to Wi-Fi

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.print("Connecting to WiFi..");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(1000);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\nConnected to WiFi!");

Serial.println("IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

// Setup web server

server.on("/", handleRoot);

server.begin();

Serial.println("HTTP server started");

}

void loop() {

server.handleClient();

}